به نام خدا

تحلیل و پیش پردازش سیگنال

یک شرکت قصد دارد با استفاده از سنسور های ارتعاش یک سیستم هوش مصنوعی برای تشخیص خرابی دستگاه ها طراحی کند . سنسور، ارتعاش دستگاه را هر 0.01ثانیه اندازه گیری میکند . در حالت عادی ، سیگنال نسبتا پایدار است،اما هنگام بروز خرابی ، الگوی ارتعاش تغیر کرده و ممکن است مولفه هایی با فرکانش بالا در سیگنال ظاهر شوند همچنین ، سیگنال دارای مقداری نویز تصادفی است .

باتوجه به این سناریو ، یک مسیر کامل از دریافت سیگنال تا تشخیص خرابی توسط مدل یادگیری ماشین طراحی کنید و در توضیحات خود به موارد زیر بپردازید:

- مشخص کنید سیگنال گسسته است یا پیوسته و فرکانس نمونه برداری  را محاسبه کنید .

سیگنال ارتعاشی که توسط  سنسور دستگاه ثبت میشود از نوع سیگنال گسسته در زمان است (Discrete-Time signal)

زیرا سنسور مقادیر ارتعاشی را در فواصل زمانی منظم (هر 0.01 ثانیه) اندازه گیری میکند.

فرکانس نمونه برداری (Sampling Frequency) :                                 fs=1/Ts

اگر Ts = 0.01 ثانیه باشد :                              fs = 1 / 0.01 = 100 Hz

یعنی سنسور در هر ثانیه 100 نمونه سیگنال ارتعاش ثبت می کند. طبق قضیه نایکوئیست این سیستم میتواند فرکانس هاسس تا حداکثر 50 هرتز (نیمی از فرکانس نمونه برداری) را بدون خطای Aliasing به درستی بازسازی کند .

fN = fs / 2 = 100 / 2 = 50 Hz

- تفاوت اطلاعات بدست آمده از حوزه زمان و حوزه فرکانس را توضیح دهید و بیان کنید چرا تحلیل فرکانسی میتواند برای تشخیص خرابی مفید باشد ؟

هردو حوزه اطلاعات مکمل و ضروری برای تشخیص خرابی فراهم میکنند.

حوزه زمان : تغیرات دامنه سیگنال نسبت به زمان را نشان می دهد و مفید برای شناسایی ضربه های ناگهانی، لرزش های غیر عادی یا افزایش دامنه ی ارتعاش که معمولا نشانه اولیه خرابی مکانیکی است.

حوزه فرکانس : با استفاده از تبدیل فوریه مشخص میشود ارتعاش در کدام فرکانس ها انرژی بیشتری دارد .

خرابی های مکانیکی مثل : ساییدگی بلبرینگ یا عدم تعادل شفت معمولا باعث ایجاد هارمونیک های فرکانسی مشخص یا تغییر در طیف فرکانسی میشوند  که در حوزه زمان  به سختی قابل تشخیص است .

اما ترکیب این دو حوزه  مثلا با نمودار spectrogram یا STFT امکان تشخیص همزمان زمان وقوع خرابی و نوع الگوی فرکانسی آن  را فراهم میکند.

به همین دلیل است که در سیستم های تشخیص خرابی صنعتی معمولا از هر دو تحلیل زمانی و فرکانسی بصورت مکمل استفاده میکنند .

- توضیح دهید چگونه نویز سیگنال را می توان کاهش داد  چرا نرمالسازی می تواند قبل ورود داده به مدل یادگیری ماشین مفید باشد ؟

چون سیگنال دارای نویز تصادفی و فرکانس بالاست مراخل پیش پردازش زیر پیشنهاد میشود :

فیلتر پایین گذر (Low-Pass Filter) : چون نویز تصادفی معمولا در فرکانس بالا رخ می دهد و سیگنال اصلی ارتعاش در فرکانس های پایین تر متمرکز است .

استفاده از فیلتر پایین گذر مثل Buttereworth نویط فرکانس بالا رو حذف میکند بدون آنکه اطلاعات مفید سیگنال ازبین برود.

فیلتر میانگین متحرک (Moving Avrage) : یا فیلتر میانه (Median Filter) نیز برای هموار سازی فیلتر های تصادفی  کوتاه مدت مناسب است .

نرمالسازی داده : پس از حذف نویز مقادیر سیگنال باید نرمال شوند تا مدل یادگیری ماشین دچار سو گیری ناشی از دامنه های متفاوت نشود .

روش های رایج شامل :

Min-Max Scaling : مقادیر را بین 0 و 1 قرار می دهد .

Z-score Standardization  : میانگین را صفر و انحراف معیار را یک میکند و برای داده هایی با توزیع نرمال مناسب تر است.

نرمالسازی باعث میشه مدل هایی مثل  شبکه عصبی یا SVM سریع تر و پایدار تر آموزش ببینند  چون مقیاس وسژگی ها یکسان میشود.

- فرض کنید میخواهید ویژگی های (Featuers) مفیدی از این سیگنال استخراج کنید . حداقل چهار ویژگی را با استفاده از روش های آماری ، تبدیل فوریه (Fourier Transform) یا تبدیل موجیک (Mavelet Transform) پیشنهاد بدید.

| روش | ویژگی های قابل استخراج | کاربرد در تشخیص خرابی |
| --- | --- | --- |
| روش آماری (Statistical) | میانگین ، واریانس ، انحراف معیار،RMS، چولگیSkewness ،Kurtosis ، مقدارپیک (Peak Value) | تشخیص افزایش دامنه یا شکل غیر عادی در سیگنال درحالت خرابی |
| تبدیل فوریه (Fourier Transform) | توان طیفی در باند های فرکانسی مختلف، فرکانس غالب (Dominat Frequency) هارمونیک | Dominatشناسایی الگو های فرکانسی خاص خرابی مکانیکی مانند بلبرینگ یا عدم تعادل |
| تبدیل موجیک (Wavelet Transform) | ظرایب موجیک در مقیاس های زمانی -فرکانسی مختلف انرژی موجیک در هر زیر باند | مناسب برای سیگنال های غیر ایستا که خرابی به صورت ناگهانی و موضعی رخ می دهد |
| STFT / Spectrogram | انرژی یا دامنه مؤلفه‌های فرکانسی در زمان‌های مختلف | مشخص کردن زمان وقوع رخداد و فرکانس‌های همراه با آن |

از بین این روش ها روش موجیک برای این سناریو مزیت ویژه ای دارد چون همزمان اطلاعات زمانی و فرکانسی را حفظ میکند و برای سیگنال هایی که رفتار خرابی به طور ناگهانی و موضعی تغیر میکند نه در کل بازه زمانی  دقیق تر از تبدیل فوریه ساده عمل میکند. ترکیب ویژگی های آماری با ویژگی های حوزه فرکانس یا موجیک معمولا بهترین عملکرد را برای مدل های طبقه بندی خرابی فراهم میکند.